Protokoll über den Versuch  „Ferromagnetische Hysteresis“

Markus Engelhardt,  Manuel Schmidberger

1.	Induktivität und Verlustwiderstand einer Luftspule

1.1	Bei diesem Versuch wurde, wie in der Vorbereitung dargelegt eine Spule mit einem Widerstand in Reihe geschalten und einem Wechselstromkreis angeschlossen.

Mit einem Vorwiderstand wurden nun für zwei Effektivstromstärken Messungen durchgeführt und folgende Ergebnisse festgehalten:

- Ieff = 30 mA

Spannungsamplitude an der Spule			ÛSp =  6,6 cm : 2 * 200 mV/cm =    0,66 V

Spannungsamplitude am Widerstand			ÛR  =  4,2 cm : 2 * 200 mV/cm =    0,42 V

Zeitdifferenz zwischen zwei Nulldurchgängen	Δt  =  5,2 cm * 0,5 ms/cm  	    =    2,6 ms

Phasenverschiebung 					φ    =  2πf * Δt               =     0,817  46,8°

Aus diesen Werten lassen sich nun die Spuleniduktivität L und der ohmsche Verlust-

widerstand der Spule (RSp) berechnen:

L	=    	=    0,036 H

RSp	=   ÛSp2Ieff⋅cosϕ   	=   10,6 Ω

- Ieff = 300 mA

Spannungsamplitude an der Spule 				ÛR  =  5,2 cm : 2 * 2V/cm  =	           5,2 V

Spannungsamplitude am Widerstand			ÛSp  =  7,8 cm : 2 * 2V/cm  =	           7,8 V

Zeitdifferenz zwischen zwei Nulldurchgängen	Δt  =  5,2 cm * 0,5 ms/cm   =	          2,6 ms

Phasenverschiebung 					φ    =  2πf * Δt 	   =     0,817  46,8°

Aus diesen Werten lassen sich nun wiederum Spuleniduktivität L und ohmscher Verlust-

Widerstand RSp berechnen:

L 	=   ÛSp2πf⋅2Ieffsinϕ   =	  0,043 H

RSp 	=   ÛSp2Ieff⋅cosϕ   	=	12,6 Ω

1.2 	Berechnung von Spuleninduktivität und Drahtwiderstand der Spule aus den gegebenen Daten

Spulendaten:	Wicklungszahl			n   =   1000

mittlerer Wickelradius		rSp =   3,4 cm

Wickellänge			l    =   6,8 cm

Drahtradius			rD  =   0,35 mm

Korrekturfaktor			k    =  0,55

spezifischer Widerstand		ρ   =   0,0178 Ω mm2m

Aus diesen Werten folgt für die Spuleniduktivität

L  =	n2⋅μ0⋅ASpl⋅k =	0,037 H

und für den Drahtwiderstand

RD  =   ρ⋅2⋅rSp⋅nrD2	  =	9,88 Ω

Die berechneten Werte liegen im Bereich der zuvor aus den Messungen gewonnenen Daten.

2. 	Induktivität und Verlustwiderstand einer Spule mit geschlossenem Eisenkern

2.1		Nun wurde der gleiche Versuch wie unter Punkt 1 beschrieben allerdings mit einem geschlossenen Eisenkern durchgeführt.

Dabei wurden folgende Ergebnisse festgehalten:

- Ieff  =  10 mA

Spannungsamplitude an der Spule			ÛSp =  5,0 cm : 2 *  1 V/cm  * 10  =  25 V

(der Faktor 10 resultiert aus dem Vorwiderstand!)

Spannungsamplitude am Widerstand 		ÛR  =  6,2 cm :2 * 50 mV/cm  =    0,155 V

Zeitdifferenz zwischen zwei Nulldurchgängen	Δt   =  7,6 cm * 0,5 ms/cm	 =     3,8 ms

Phasenverschiebung 					φ    =  2πf * Δt               =     1,194  68,4°

Induktivität 				L1   =  ÛSp2πf⋅2Ieffsinϕ  	=   5,2 H

ohmscher Verlustwiderstand		 RSp	=   ÛSp2Ieff⋅cosϕ   	=   842 Ω

- Ieff  =  30 mA

Spannungsamplitude an der Spule			ÛSp  =  6,4 cm :2 * 5 V/cm * 10  =  160 V

Spannungsamplitude am Widerstand 		ÛR   =  4,3 cm : 2* 200 mV/cm  =   0,43 V

Phasenverschiebung 					Δt    =  5,4 cm * 0,5 ms/cm	 =       2,7 ms

Phasenverschiebung 					φ    =  2πf * Δt               =     0,848  48,6°

Induktivität				L2   =    	=   9,0 H

Ohmsche Verlustleistung		RSp	=   ÛSp2Ieff⋅cosϕ   	=   2,7 kΩ

Es zeigt sich, dass bei der Spule mit dem Eisenkern für größere Stromstärken eine größere Induktivität sowie eine größere ohmsche Verlustleistung auftreten.

2.2 	Berechnung des Wechselfeld-Permeabilitätswertes

mittlere Feldlinienlänge im Eisenkern	l   =  0,48 m

Querschnitt des Eisenkernes 			A  = 3,9 cm x 3,9 cm =  15,21 cm2

Es gilt:  μrL1=lμ0⋅n2⋅A⋅L1=  1305

μrL2=lμ0⋅n2⋅A⋅L2=  2260

3. 	Ferromagnetische Hysteresis und Ummagnetisierungsverluste

3.1

(aus Vorbereitungsmappe)

Die Schaltung wurde mit folgenden Elementen zusammengebaut:

n1 = 1000

n2 =  50

C = 10 μF

R0 = 10 Ω

R1 = 100 kΩ

An der y-Achse des Oszillators wird durch den Kondensator das B-Feld angezeigt,

an der x-Achse wird über den Widerstand das H-Feld aufgetragen.

- Für eine angelegte Stromstärke Ieff =  10 mA  ergeben sich für die Remanenz und die Koerzitivkraft folgende Werte:

Remanenz: 	   1,5 cm *   1 mV/cm  =   1,5 mV

Koerzitivkraft:   1,2 cm * 50 mV/cm  =  60  mV

- Für eine angelegte Stromstärke Ieff =  30 mA  ergeben sich für die Remanenz und die Koerzitivkraft folgende Werte:

Remanenz: 	   1,7 cm * 10 mV/cm  =  17 mV

Koerzitivkraft:   2,5 cm * 0,1 V/cm   =  250 mV

3.2  Eichung

Die im Folgenden zur Eichung verwendeten Formeln wurden in der Vorbereitung hergeleitet.

Eichung der x-Achse:

Hierbei sei der Drehregler auf  50 mV (pro cm) eingestellt.

H =  n1l⋅R0⋅UR=10000,48m⋅10Ω⋅UR=208,31Ωm⋅UR=208,3AVm⋅x⋅50mVcm= 10,4 Amx1cm

wobei  x in Zentimeter gemessen wird!

Eichung der y-Achse:

Hierbei sei der Drehregler auf 1 mV (pro cm) eingestellt.

B =   R1⋅CA⋅n2⋅UC=   100kΩ⋅10μF50⋅15,21cm2⋅UC=   13,15sm2y⋅1mVcm=   13,15 mVsm2⋅y⋅1cm

wobei  y in Zentimeter gemessen wird!

3.3	Hierbei wird nun das Integral B⋅dHbestimmt, das die Ummagnetisierungsarbeit pro

Volumeneinheit und pro Umlauf angibt, und daraus die Ummagnetisierungs-Verlustleistung des Eisenkerns sowie den zugehörigen äquivalenten Verlustwiderstand

Das Integral B⋅dH, das die „Fläche der Hysteresisschleife“ angibt, wurde bestimmt, indem  die Kurve auf dem Oszillatorbildschirm auf Folienpapier übertragen und anschließend ausgeschnitten und gewogen wurde. Zusätzlich wurde ein Vergleichsstück mit bekannter Größe (25 cm²) ebenfalls gewogen, wodurch nun die Fläche berechnet und das Integral angegeben werden kann:

Vergleichsstück mit A= 25 cm²:		0,2644 g

Hysteresiskurve (I = 10 mA):		0,1320 g = 12,5 cm²

Hysteresiskurve (I = 30 mA):		0,2035 g = 19,2 cm²

Für eine Fläche von 1 cm² ergibt sich nach der Eichung von Punkt 3.2 eine Ummagnetisierungsarbeit von	W(1cm²)=10,4Am⋅13,15mVsm²=0,137Jm³.

- Die Ummagnetisierungsarbeit für I = 10 mA beträgt somit W1= 1,71 J/m³.

Der Verlustwiderstand berechnet sich zu

PVerlust= W1 * f * l * A = 1,71 J/m³ * 50 Hz * 0,48 m * (0,039 m)² =	62 mW

Der Verlustwiderstand ergibt sich aus

RVerlust= PVerlust/ Ieff2 = 62 mW / (10 mA)² =					620 Ω

- Die Ummagnetisierungsarbeit für I = 30 mA beträgt W1= 2,63 J/m³.

Der Verlustwiderstand berechnet sich zu

PVerlust= W1 * f * l * A = 2,63 J/m³ * 50 Hz * 0,48 m * (0,039 m)² =	96 mW

Der Verlustwiderstand ergibt sich aus

RVerlust= PVerlust/ Ieff2 = 96 mW / (10 mA)² =					960 Ω

  - Bestimmung der relativen Wechselfeld-Permeabilitätswerte

Aus den Magnetisierungskurven kann man näherungsweise die relative Wechselfeld-Permeabilität bestimmen.

Es gilt µr = Bμ0⋅H

Für Ieff =  10 mA ergibt sich für µr = 3,7⋅13,15mVsm²μ0⋅3,0⋅10,4Am=	1240

Bei Ieff =  30 mA ergeben sich hier auf Grund anderer Einstellungen am Drehregler des Oszilloskopes folgende Skalierungen:

B = 131,5 mVsm2⋅y⋅1cm			H = 20,4 Amx1cm

Für Ieff =  30 mA ergibt sich für µr = 2,4⋅131,5mVsm²μ0⋅4,4⋅20,8Am=	2744

3.5	Vergleich der Werte für µr aus den Messungen mit den Berechnungen aus Aufgabe 2.2

Aufgabe 2.2		Aufgabe 3.4

Ieff =  10 mA	:	1305			1240

Ieff =  30 mA	:	2260			2744

Hieraus ist ersichtlich, dass die Messungen im Rahmen der Messungenauigkeiten und anderer unbekannter Störeffekte recht gut mit den Berechnungen übereinstimmen.

4.	Sättigungsinduktion, Remanenz, Koerzitivkraft, magnetische Härte

Analog zur Aufgabe 3 wurden für einen Ferrit-Schalenkern und einen Eisenkern die Hysteresiskurven auf dem Oszilloskop dargestellt.

Zur Auswertung wurden die zwei Kurven jeweils wieder abgezeichnet, ausgeschnitten und gewogen.

Dabei wurde der Strom soweit hochgeregelt bis der Sättigungseffekt eintrat.

Dieser Effekt stellte sich bei dem Ferrit-Schalenkern  bei Ieff = 20 mA ein

bzw.  bei dem Eisenkern erst bei  Ieff = 270 mA.

Daten des Ferrit-Schalenkernes: 	A = 6,25 cm²

l  = 0,105 m

Die Auswertung der Ergebnisse wurde hier wieder nach den Formeln, wie sie bereits in der Aufgabe 3 verwendet wurden, berechnet.

Eisenkern			Ferrit-Schalenkern

Eichung:	H-Achse:	H = 208 Amx1cm		H = 47,6 Amx1cm

B-Achse:	B = 526 mVsm2⋅y⋅1cm		B = 128 mVsm2⋅y⋅1cm

Remanenz:			Brem = 684 mT		Brem = 102 mT

Koerzitivkraft:		HKo = 114 A/m		HKo  = 19,0 A/m

Ummagnetisierungs-

Verlustleistung:		PVerlust = 20,7 W		PVerlust = 0,092 W

Verlustwiderstand:		R =	103 Ω			R =	231 Ω

Sättigungsinduktion:		BS = 	1,16 T			BS = 	0,435 T

Anhand dieser Werte lässt sich ablesen, dass Ferrit auf Grund seiner geringeren Ummagnetisierungsverlustleistung für Spulen und Generatoren deutlich besser geeignet ist als Eisen.

Hysteresiskurve des Eisenkernes:			Hysteresiskurve des Ferrit-Schalenkernes: