Praktikumvorbereitung      Markus Engelhardt

Manuel Schmidberger

Gruppe: Mo – 28

Laser und Wellenoptik (Teil A)

Funktionsweise des Lasers

( LASER  =  LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION )

Durch Energiezufuhr kann ein Elektron eines Atoms,  Moleküls oder  Kristalls in einen angeregten Zustand wechseln. Licht entsteht dadurch, dass Elektronen von solch einem energiereicheren zu einem energieärmeren Zustand wechseln, wobei die Energiedifferenz in Form von Lichtteilchen (Photonen) abgegeben werden. Der entgegengesetzte Vorgang ist die Absorption, bei der durch die Energie eines Photons ein Elektron in ein höheres Energieniveau gehoben wird.

Abb.1: Energieniveaus

Bei herkömmlichen Lichtquellen erfolgt dieser Übergang durch spontane Emission, das heißt sowohl der Zeitpunkt als auch die Richtung, in die die Photonen ausgesendet werden, sind zufällig. Beim Laser hingegen erfolgt dieser Übergang durch stimulierte Emission. D. h. ein Lichtteilchen stimuliert diesen Übergang, und dadurch entsteht ein zweites Lichtteilchen, dessen Eigenschaften (Frequenz, Phase, Polarisation und Ausbreitungsrichtung) mit dem des ersten identisch sind (Lichtverstärkung).

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon durch Absorption ein Elektron auf ein höheres Niveau anhebt, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es eine stimulierte Emission auslöst. Um eine Verstärkung von Licht zu erreichen, müssen daher mehr Elektronen im höheren Niveau liegen als im niedrigen, so dass aufgrund der Besetzung die Wahrscheinlichkeit für die stimulierte Emission höher ist als für die Absorption. Diesen Zustand nennt man Besetzungsinversion.

In einem technischen Laser wird das Licht durch eine Anordnung zweier Spiegel immer wieder durch das Gebiet, in dem Besetzungsinversion herrscht, geleitet. Eine solche Anordnung nennt man optischen Resonator (lat. resonare = zurücksingen, hallen). Im Resonator wird das Licht beim Hin- und Herlaufen zwischen den beiden Spiegeln immer weiter verstärkt, bis der Leistungszuwachs innerhalb des Systems durch die Abnahme der Besetzungsinversion und die immer stärker ansteigenden Verluste ausgeglichen wird. Einer der beiden Spiegel ist teilweise (im Prozentbereich) durchlässig, um Licht aus dem Laser auszukoppeln, so dass das Laserlicht austritt. Die Leistung innerhalb des Resonators ist dadurch viel höher als die ausgekoppelte Leistung.

# Brewsterfenster

Bei dem im Versuch verwendeten Brewsterfenster handelt es sich um eine Glasplatte. Fällt nun unpolarisiertes Licht auf diese Glasplatte, so kann man den E-Vektor in zwei Komponenten unterteilen:

eine Komponente parallel zur Einfallsebene und eine senkrecht dazu .

Bei vollständig unpolarisiertem Licht haben die beiden Komponenten im Mittel die gleiche Amplitude.

Fällt das Licht unter einem bestimmten Winkel, dem sogenannten Brewsterwinkel auf eine Glasplatte (oder ein anderes Dielektrikum), so ist der Reflexionskoeffizient gleich null. Der reflektierte Strahl ist dann also linear polarisiert; die Schwingungsebene steht senkrecht zur Einfallsebene. Die Intensität des reflektierten Strahls ist allerdings gering (ca. 10%).

Die parallele Komponente des unter dem Brewsterwinkel einfallenden Strahls wird vollkommen gebrochen, die senkrechte Komponente (ca. 90%) jedoch nur zum Teil. Der transmittierte Strahl ist also lediglich teilweise polarisiert, hat aber eine hohe Intensität.

Durchdringt der Strahl mehrere Brewsterfenster hintereinander, so wird der transmittierte Strahl immer vollständiger parallel polarisiert.

Der reflektierte und der gebrochene Strahl stehen senkrecht aufeinander.

- Brewsterwinkel

  - Aufbau eines Lasers

Zuerst wird ein Laserstahl auf ein optisch dichteres Medium gerichtet. Beim Übergang in diese Medium wird ein Teil des Laserstrahls gebrochen (transmittiert), der andere Teil wird reflektiert. Als Brewsterwinkel wird nun der Winkel bezeichnet, an dem der (polarisierte) Laserstrahl komplett transmittiert wird, also keine Reflexion mehr auftritt.

Abb.2:  Brewsterwinkel

Bildet der reflektierte mit dem transmittierten Strahl einen rechten Winkel, so ist e (=a) der gesuchte Brewsterwinkel. Dabei ist der reflektierte Strahl linear, senkrecht zur Einfallsebene polarisiert.

e = a

und

(Übergang Luft–Medium(mit Brechzahl n)

Richtet man den Laserstahl senkrecht auf eine Glasplatte würde dies nach der Fresnel’schen Formel (R=((n‘-n)/(n‘+n))2) zu relativ hohen Reflexionsverlusten  führen. Diese würden bei Glas (n = 1,5) ca. 4 % betragen. Um diesen Verlust zu reduzieren werden die Glasplatten im Laser nun im Brewsterwinkel angeordnet. Durch die Polarisation des Lichtes entsteht somit ein geringerer Verlust durch die Reflexion.

Bei diesem Versuch wird nun eine planparallele Glasplatte zwischen Entladungsrohr und Resonatorspiegel montiert. Wird die Platte nun senkrecht zur optischen Achse montiert erlischt der Laser. Dreht man die Platte erkennt man das Intensitätsmaximum.

1.2. Bestimmung des Brewsterwinkels und der Brechzahl von Glas

Nun bringt man die Glasplatte außerhalb des Resonators in den Laserstrahl. Durch drehen der Platte wird nun das Minimum des reflektierten Lichtes ermittelt. Anhand des Minimum ist nun der Brewsterwinkel abzulesen, anhand dessen sich nun auch die Brechzahl von Glas berechnen lässt.

2. Beugung am Spalt, Steg, Kreisloch, Kreisblende und Kante

2.1 Beugung am Einzelspalt

Wird der Laserstrahl auf einen Einzelspalt mit Spaltbreite b gerichtet, breitet sich das Licht hinter dem Spalt nicht gerade, sondern als Folge der Beugung nach allen Richtungen aus. Nach dem Huygenschen Prinzip gehen von jedem Punkt des Spaltes (Erregerzentrum) elementare Kugelwellen aus.

Abb.3: Beugung am Einzelspalt (Geometrie)

Auf einem im Abstand d aufgestellten Schirm kommt es zu einer Überlagerung einzelner Elementarwellen, die je nach Phase konstruktiv (Maxima) oder destruktiv (Minima) interferieren.

Abb.4: Intensitätsverteilung bei Beugung am Einzelspalt

Für die Intensitätsverteilung gilt:

Es ergibt sich daraus für die Beugungsminima

für k = 1,2,3

und für die Beugungsmaxima

für k = 0,1,2

Für kleine  gilt tan  sin. Und somit folgt für die Breite b des Spaltes:

2.2 Babinet - Theorem

Bei diese Aufgabe soll das Babinet’sche Theorem überprüft werden. Das Babinet Prinzip besagt, dass außerhalb des Primärstrahls die Beugungsbilder von einem lichtdurchlässigen Objekt und seinem „Negativ“ mit invertierter Durchlässigkeit gleich sind. Man erkennt daran, dass das Beugungsbild nicht die ganze Information über das Objekt enthält.

Hier soll z.B. das Interferenzmuster eines Einzelspaltes mit dem eines gleichbreiten Drahtes verglichen werden. Die Intensitäten sollten dabei gleich bleiben und das Interferenzmuster sollte identisch sein.

2.3 Beugung an einer Kreisöffnung, Kreisscheibe und an einer Kante

Im Folgenden werden die Beugungsmuster einer Kreisöffnung (Lochblende) und einer Kreisscheibe betrachtet. Wird Licht auf eine Lochblende gerichtet (mit Durchmesser d) so entsteht ein Beugungsbild aus abwechselnd auftretenden hellen und dunklen konzentrischen Kreisen. In der Mitte befindet sich ein Intensitätsmaximum.

Eine Kreisscheibe mit dem selben Durchmesser liefert nach dem Babinet’schen Theorem das selbe Interferenzmuster wie bei der Lochblende. Am Rand auftretendes, paralleles, abgebeugtes Licht ergibt als Beugungsfigur eine helle Mitte im Schattengebiet der Kreischeibe. Diese helle Mitte ist ebenfalls von konzentrischen Kreisen umgeben. An Stellen wo der Gangunterschied 2k ist (k = 0,1,2,3,...) tritt Aufhellung ein. Dies muss auch bei k = 0 gelten ( Poisson’scher Fleck)

Wird Licht auf eine Kante gerichtet, erhält man keine scharfen Schatten auf dem Schirm, eher entsteht ein von Interferenzstreifen durchzogenes Bild.

2.4 Bestimmung des Haardurchmessers

Die Vorgehensweise ist hier analog zu 2.1 (Draht). Nach Babinet lässt dich der Durchmesser wie die Spaltbreite eines Einzelspaltes bestimmen. Danach soll das Ergebnis mit dem Ergebnis für eine Mikrometerschraube verglichen werden.

3. Beugung an einem Mehrfachspalt und am Gitter

3.1. Spaltbreite und Spaltabstand eines Doppelspaltes

Es soll nun die Spaltbreite und der Spaltabstand eines Doppelspaltes anhand seines charakteristischen Interferenzmusters bestimmt werden.

Abb.5: Vergleich Intensität Einzelspalt - Doppelspalt

Mit Spaltbreite b und Spaltabstand s ergibt sich für den Doppelspalt folgende Intensitätsverteilung:

Nun gilt es zwischen Maxima I. und II. Klasse zu unterscheiden. Je nach Nullstellen ergibt sich:

Minima I  (Formfaktor = 0)                                                    k = 1,2,3,….

Minima II (Sturkurfaktor = 0                                           k = 0,1,2,.....

Maxima I                                                             k = 0,1,2,...

Maxima II                                                            k = 1,2,3,…

Für den Spaltabstand ergibt sich wiederum für die Winkelnäherung tan  sin (für kleine Winkel)

(aus Maxima II. Klasse)

Um die Breite einer der beiden Spalte zu ermitteln geht man nun analog zu 2.1 vor.

Man misst die Minima der Einhüllenden die durch den Formfaktor bestimmt wird. Zur Kontrolle der mit starkem Fehler behafteten Rechnung (da Minima schwer abzulesen sind) lässt sich die Spaltbreite durch Beugung an nur einem der beiden Spalte berechnen.

3.2 Beugung am Dreifachspalt

Wird beim Doppelspalt der Spaltabstand verändert, so ändert sich der Formfaktor der die Lage der Minima und der Maxima angibt nicht, sondern nur der Abstandsabhängige Strukturfaktor. Erhöht man die Anzahl der Spalte, so ändert sich an Minima und Maxima II. Klasse nichts, das Beugungsbild wird lediglich schärfer.

Wird die Spaltbreite kleiner wird das Beugungsbild größer.

3.3 Beugung am Gitter; Gitterkonstante

Bei der Beugung am Gitter sind im wesentlichen nur noch die Hauptmaxima erkennbar.

Abb.6: Beugung am Gitter

Diese Interferenzmaxima entstehen dann, wenn der Gangunterschied zweier benachbarten Lichtstrahlen ein ganzzahliges vielfaches von  ist. Für die auftretenden Maxima gilt:

sinαk=k⋅λa⇒a=k⋅λ⋅ldk

Daraus resultierend ergibt sich folgende Intensitätsverteilung:

Abb.7: Intensität bei Gitterbeugung

3.4 Beugung am Kreuz – und Wabengitter

Im Vergleich zu 3.3 gilt es hier eine zusätzliche Raumkomponente zu berücksichtigen. Es entstehen zwei Beugungsbilder deren helle und dunkle Streifen senkrecht zueinander stehen.

4. Abbildung nicht selbstleuchtender Gegenstände

Abb.8: Strahlengang zur Darstellung von nicht selbstleuchtenden Gegenständen

Das Gitter wird mit Licht bestrahlt und seitenverkehrt auf dem Schirm abgebildet. Dabei entsteht in der bildseitigen Brennebene das Beugungsbild des Gitters (primäres Bild). Stellt man dahinter einen Schirm auf kann man das Bild des Gitters (sekundäres Bild) auf den Schirm projizieren. Bringt man in die Brenneben eine so genannte Beugungsordnungsblende, so kann man nur die nullte oder nullte und erste Beugung durchlassen und unerwünschte Beugungen abschirmen.

Anschließend soll anstelle des Gitters ein digitales Bild (Pixelbild) in den Strahlengang gebracht werden. Durch Abschirmen der unerwünschten Beugungen bleiben die Pixel auf Grunde der Blende weg. Durch hinzufügen einer weiteren Linse erhält man nun ein scharfe Bild ohne Pixel.

5. Holographie

Ein Hologramm erzeugt ein lichtintensives, dreidimensionales Bild im Raum

Im Gegensatz zur Fotografie wird beim Hologramm nicht nur eine Information über die Intensität gegeben, sondern zusätzlich noch Informationen über Richtung und Phase des einfallenden Lichtes gespeichert. Des weiteren besitz das Hologramm im Gegensatz zur Fotografie keine Ähnlichkeit mit dem Gegenstand da es sich um ein Beugungsbild handelt.

Abb.9: Strahlengang bei Hologrammen

Ziel diese Versuches ist es nun aus einem Hologramm auf das ursprüngliche Bild zu schließen. Das Hologramm wird mit der sog. Rekonstruktionswelle bestrahlt um ein virtuelles und ein reelles Bild entstehen zu lassen (Abb.5). Nun betrachtet man das virtuelle Bild unter verschiedenen Winkeln um die räumliche Struktur sichtbar zu machen. Mit einem Schirm lässt sich auch das reelle Bild darstellen.